实验1 基于深度的颜色追踪实验

- 实验目的

- 学会编写程序，让机器人识别追踪红绿蓝三种颜色的物体。

- 实验原理

结合Opencv计算机视觉算法编写程序，来调用深度相机识别画面当中的红绿蓝色物体，并且结合深度距离信息对物体进行追踪。

- 实验步骤

使用Nomachine远程桌面连接工具，通过局域网连接机器人的Jetson Nano主控器。

3.1 新建实验功能包

本章节的课程需要新建一个功能包，用于3D应用实验的程序编写和功能实现。

- 来到远程桌面当中，双击桌面上的，新建一个命令行终端，输入指令，进入到工作空间的src目录下：

- cd ~/experiment_ws/src

- 然后接着输入指令，创建名为rgbd_image_proc的功能包：

catkin_create_pkg rgbd_image_proc std_msgs rospy

3.2 编写python程序

- 接着在原来的命令行终端里面输入指令，进入到功能包的目录下：

- cd rgbd_image_proc

- 输入指令，新建一个scritps目录，用于存放python程序文件

- mkdir scripts

- 接着输入指令，进入到scritps目录内：

- cd scripts

- 然后接着输入指令，新建一个名字为color_rgbd_follow.py程序文件，将下面框内的程序内容编写到程序文件当中。

- gedit color_rgbd_follow.py

将下面的程序内容编写到python文件中：

- #!/usr/bin/env python3

- # encoding: utf-8

- # 颜色检测

- import cv2

- import math

- import numpy as np

- import rospy

- import signal

- from sensor_msgs.msg import Image

- from geometry_msgs.msg import Twist

- class ColorFollow():

- def __init__(self,name):

- rospy.init_node(name)

- # ingrange使用的不同颜色之间的范围，在这里有程序当中，

- self.range_rgb = {

- 'red':{'min':(0, 156, 109),'max':(255, 255, 255)},

- 'blue':{'min':(0, 0, 0),'max':(255, 130, 118)},

- 'green':{'min':(0, 0, 135),'max':(255, 110, 255)},

- }

- signal.signal(signal.SIGINT, self.signal_handler)

- # 设置ROI区域

- self.size = (320, 240)

- # 深度相机图像

- self.depth_frame = None

- # 设置默认的初始速度

- self.go_speed = 0.007

- self.turn_speed = 0.04

- self.DISTANCE = 100  # 停止距离单位cm

- self.distance = self.DISTANCE  # 选取时停止距离单位cm

- self.last_distance = 0

- self.angular = 0

- self.is_running = True

- self.stop = False

- camera = rospy.get_param('~depth_camera_name', 'depth_cam')

- self.image_sub = rospy.Subscriber('/astra_camera/rgb/image_raw' , Image, self.image_callback, queue_size=1)  # 订阅目标检测节点

- self.depth_image_sub = rospy.Subscriber('/astra_camera/depth/image_raw' , Image, self.depth_image_callback, queue_size=1)

- # 机器人运动底盘的速度发布

- self.mecanum_pub = rospy.Publisher('/controller/cmd_vel', Twist, queue_size=1)

- rospy.sleep(0.2)

- # self.mecanum_pub.publish(Twist())

- freq = rospy.get_param('~freq', 100)

- rate = rospy.Rate(freq)

- try:

- while not rospy.is_shutdown():

- rate.sleep()

- finally:

- self.is_running = False

- # 无论是因为ROS关闭还是Ctrl+C，最终都会执行这里

- self.stop_moving()

- def depth_image_callback(self, depth_image):

- self.depth_frame = np.ndarray(shape=(depth_image.height, depth_image.width), dtype=np.uint16, buffer=depth_image.data)

- def image_callback(self,ros_image):

- image = np.ndarray(shape=(ros_image.height, ros_image.width, 3), dtype=np.uint8, buffer=ros_image.data)

- image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

- try:

- if self.is_running == True:

- result_image = self.run(image)

- finally:

- pass

- def run(self,img):

- twist = Twist()

- draw_color = (0,0,0)

- detect_color = 'None'

- img_copy = img.copy()

- img_h, img_w = img.shape[:2]

- frame_resize = cv2.resize(img_copy, self.size, interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

- frame_gb = cv2.GaussianBlur(frame_resize, (3, 3), 3)

- frame_lab = cv2.cvtColor(frame_gb, cv2.COLOR_BGR2LAB)  # 将图像转换到LAB空间

- max_area = 0

- color_area_max = None

- areaMaxContour_max = 0

- # 判断选择对应颜色最大的面积参数

- for i in ['red','blue','green']:

- frame_mask = cv2.inRange(frame_lab,self.range_rgb[i]['min'],self.range_rgb[i]['max'])

- eroded = cv2.erode(frame_mask, cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3)))  # 腐蚀

- dilated = cv2.dilate(eroded, cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))) # 膨胀

- contours = cv2.findContours(dilated, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)[-2]  # 找出轮廓

- areaMaxContour, area_max = self.getAreaMaxContour(contours)  #找出最大轮廓

- if areaMaxContour is not None:

- if area_max > max_area:#找最大面积

- max_area = area_max

- color_area_max = i

- areaMaxContour_max = areaMaxContour

- if max_area > 200:  # 有找到最大面积

- ((centerX, centerY), radius) = cv2.minEnclosingCircle(areaMaxContour_max)  # 获取最小外接圆

- centerX = int(self.val_map(centerX, 0, self.size[0], 0, img_w))

- centerY = int(self.val_map(centerY, 0, self.size[1], 0, img_h))

- radius = int(self.val_map(radius, 0, self.size[0], 0, img_w))

- cv2.circle(img, (centerX, centerY), radius, (255,255,255), 2)#画圆

- if color_area_max == 'red':  #红色最大

- detect_color = 'red'

- draw_color = (0,0,255)

- elif color_area_max == 'green':  #绿色最大

- detect_color = 'green'

- draw_color = (0,255,0)

- elif color_area_max == 'blue':  #蓝色最大

- detect_color = 'blue'

- draw_color = (255,0,0)

- else:

- detect_color = 'None'

- draw_color = (0,0,0)

- # 深度距离检测部分

- # 前后

- xmin = abs(centerX - radius)

- xmax = abs(centerX + radius)

- ymin = abs(centerY - radius)

- ymax = abs(centerY + radius)

- # (xmin, ymin, xmax, ymax)

- roi = self.depth_frame[ymin:ymax,xmin:xmax]

- self.last_distance = self.distance

- move_flag = 1

- try:

- roi_h, roi_w = roi.shape

- if roi_h > 0 and roi_w > 0:

- roi_cut = [1/3, 1/3]

- if roi_w < 100:

- roi_cut[1] = 0

- if roi_h < 100:

- roi_cut[0] = 0

- roi_distance = roi[int(roi_h*roi_cut[0]):(roi_h - int(roi_h*roi_cut[0])),

- int(roi_w*roi_cut[1]):(roi_w - int(roi_w*roi_cut[1]))]

- self.distance = int(np.mean(roi_distance[np.logical_and(roi_distance>0, roi_distance<30000)])/10)

- else:

- self.distance = self.DISTANCE

- except:

- self.distance = self.DISTANCE

- # 通过深度判断

- self.go_speed =  (self.distance - self.last_distance)*0.1 if abs(self.distance - self.last_distance) > 2 else 0

- # print(self.go_speed)

- # 左右，保持对应的颜色物体在回传画面中央的位置

- h, w = img.shape[:2]

- self.angular = centerX - w/2

- if abs(centerX - w/2) < 10:

- self.angular = 0

- self.turn_speed = self.angular*-0.004

- if self.turn_speed <= 0:

- move_flag = -1

- else:

- detect_color = 'None'

- draw_color = (0,0,0)

- self.go_speed = 0

- self.turn_speed = 0

- self.go_speed = 0.2 if self.go_speed > 0.2 else self.go_speed

- self.turn_speed = 0.15 * move_flag if abs(self.turn_speed) > 0.15 else self.turn_speed

- # print(twist)

- twist.linear.x = self.go_speed

- twist.angular.z = self.turn_speed

- self.mecanum_pub.publish(twist)

- cv2.putText(img, "distance: " + str(self.distance), (10, img.shape[0] - 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.65, draw_color, 2)

- cv2.putText(img, "Color: " + detect_color, (10, img.shape[0] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.65, draw_color, 2)

- cv2.imshow('result_image', img)

- key = cv2.waitKey(1)

- return img

- def stop_moving(self):

- # 发布停止移动的消息

- count = 1

- while count < 10:

- count += 1

- twist = Twist()

- twist.linear.x = 0.0

- twist.angular.z = 0.0

- self.mecanum_pub.publish(twist)

- rospy.loginfo("Robot stopped.")

- def signal_handler(self, signum, frame):

- # 处理Ctrl+C信号

- self.stop_moving()

- rospy.signal_shutdown("Ctrl+C captured.")

- def getAreaMaxContour(self,contours):

- contour_area_temp = 0

- contour_area_max = 0

- area_max_contour = None

- for c in contours:  # 历遍所有轮廓

- contour_area_temp = math.fabs(cv2.contourArea(c))  # 计算轮廓面积

- if contour_area_temp > contour_area_max:

- contour_area_max = contour_area_temp

- if contour_area_temp > 50:  # 只有在面积大于50时，最大面积的轮廓才是有效的，以过滤干扰

- area_max_contour = c

- return area_max_contour, contour_area_max  # 返回最大的轮廓

- def val_map(self,x, in_min, in_max, out_min, out_max):

- return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min

- if __name__ == '__main__':

- ColorFollow('ColorFollow')

- 编写好之后，使用组合按键 ctrl + s 或者点击右上方的Save按钮保存退出。

- 输入指令，赋予这个python文件可执行的权限：

- chmod +x color_rgbd_follow.py

3.3 编写launch文件

- 接着在上一小节的命令行终端当中输入指令，返回上一级目录：

- cd ..

- 然后输入指令，建立launch目录，用于存放3D应用实现的launch文件

- mkdir launch

- 输入指令，进入到launch目录内：

- cd launch

- 然后输入指令，新建一个launch文件用于本小节实验室的相关文件启动

- gedit color_rgbd_follow.launch

将下面的程序内容编写到launch文件中：

<?xml version="1.0"?>

<launch>

<!-- 相关参数初始化 -->

<arg name="astra_camera_name"   default="astra_camera"/>

<include  file="$(find camera_driver)/launch/depth_cam.launch">

<arg name="astra_camera_name" value="$(arg astra_camera_name)" />

</include>

<!-- 底盘控制 -->

<node pkg="driver" type="robot_controller_node.py" name="robot_controller_node" output="screen"/>

<!-- 启动实验程序 -->

<node pkg="rgbd_image_proc" type="color_rgbd_follow.py" name="color_follow" output="screen">

<param name="astra_camera_name" value="$(arg astra_camera_name)"/>

</node>

</launch>

- 然后使用组合按键 ctrl+s 或者点击右上方的Save按钮保存退出即可。

3.4编译工作空间

当我们编写好程序之后，就需要更新一下当前我们命令行终端的系统环境了。

- 接着在上一小点的命令行当中输入指令,来到功能包的路经当中。

cd ~/experiment_ws

- 然后使用指令编译当前的工作空间状态：

- catkin_make

- 接着输入指令，更新当前的工作空间：

source ~/experiment_ws/devel/setup.zsh

4 效果实现

- 可以在原有的命令行终端里面输入指令，启动本次实验的功能：

- roslaunch rgbd_image_proc color_rgbd_follow.launch

- 上图以红色物体为例，左下角打印输出的计算出来的物体距distance，并且会实时的进行跟随，单位为cm，Color为识别出来的颜色，当前识别的为红色，机器人会正对着目标颜色物体，程序当中涉及到的效果也相同，因为深度相机的物理结构设定，深度相机检测的深度距离需要大于20cm。

- 若需要退出程序的话，在命令行终端里面使用组合按键 ctrl + c退出即可。