实验4 基于深度点云的目标追踪实验

- 实验目的

- 学习获取摄像头捕获的点云的深度信息；

- 编写程序实现目标跟踪的功能。

- 实验原理

点云数据包含了位置距离的信息，所以通过编写程序，结合目标的深度信息，实现跟随的功能，同时可以结合Open3d库进行点云数据的显示。

- 实验步骤

使用Nomachine远程桌面连接工具，通过局域网连接机器人的Jetson Nano主控器。

3.1 编写python文件

- 来到远程桌面，然后双击系统桌面的，新建一个命令行终端,输入指令,进入到本章节功能包下的scritps目录下（这个目录已经在上一实验课程中已经建立）：

roscd rgbd_image_proc/scripts

- 然后接着输入指令，新建一个名字为depth_point_cloud.py程序文件，将下面框内的程序内容编写到程序文件当中：

- gedit point_cloud_target_track.py

将下面的程序内容编写到python文件中：

- #!/usr/bin/env python3

- # encoding: utf-8

- import cv2

- import rospy

- import queue

- import signal

- import numpy as np

- import open3d as o3d

- import message_filters

- from geometry_msgs.msg import Twist

- from sensor_msgs.msg import Image, CameraInfo

- class TrackObjectNode():

- def __init__(self, name):

- rospy.init_node(name, anonymous=True)

- signal.signal(signal.SIGINT, self.shutdown)

- self.x_speed, self.y_speed = 0.05, 0.02 # 前后，左右平移的初始化速度

- self.stop_distance = 0.35 # 前后的距离保持在0.25m

- self.scale = 4  # 点云图的缩放比例

- self.linear_x, self.linear_y = 0, 0

- self.haved_add = False

- self.get_point = False

- self.display = True

- self.running = True

- self.pc_queue = queue.Queue(maxsize=1)  # 初始化队列，用于将点云数据压入到这个队列当中

- self.target_cloud = o3d.geometry.PointCloud() # 要显示的点云

- self.mecanum_pub = rospy.Publisher('/controller/cmd_vel', Twist, queue_size=1)

- rospy.sleep(0.2)

- camera = rospy.get_param('~depth_camera_name', 'depth_cam')

- rospy.sleep(1)

- self.mecanum_pub.publish(Twist())

- rgb_sub = message_filters.Subscriber('/astra_camera/rgb/image_raw', Image, queue_size=1)

- depth_sub = message_filters.Subscriber('/astra_camera/depth/image_raw', Image, queue_size=1)

- info_sub = message_filters.Subscriber('/astra_camera/depth/camera_info', CameraInfo, queue_size=1)

- # 同步时间戳, 时间允许有误差在0.02s

- sync = message_filters.ApproximateTimeSynchronizer([rgb_sub, depth_sub, info_sub], 3, 0.03)

- sync.registerCallback(self.multi_callback) #执行反馈函数

- self.run()

- def multi_callback(self, ros_rgb_image, ros_depth_image, depth_camera_info):

- try:

- # ros格式转为numpy

- rgb_image = cv2.cvtColor(np.ndarray(shape=(ros_rgb_image.height, ros_rgb_image.width, 3), dtype=np.uint8, buffer=ros_rgb_image.data),

- cv2.COLOR_BGR2RGB)

- depth_image = np.ndarray(shape=(ros_depth_image.height, ros_depth_image.width), dtype=np.uint16, buffer=ros_depth_image.data)

- h, w = depth_image.shape[:2]

- h, w = depth_image.shape[:2]

- rgb_h, rgb_w = rgb_image.shape[:2]

- rgb_image = rgb_image[int((rgb_h - h)/2):h+int((rgb_h - h)/2), :]

- intrinsic = o3d.camera.PinholeCameraIntrinsic(int(depth_camera_info.width / self.scale),

- int(depth_camera_info.height / self.scale),

- int(depth_camera_info.K[0] / self.scale), int(depth_camera_info.K[4] / self.scale),

- int(depth_camera_info.K[2] / self.scale), int(depth_camera_info.K[5] / self.scale))

- proc_size = (int(depth_camera_info.width / self.scale), int(depth_camera_info.height / self.scale))

- rgb_image = cv2.resize(rgb_image, tuple(proc_size), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

- depth_image = cv2.resize(depth_image, tuple(proc_size), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

- o3d_image_rgb = o3d.geometry.Image(rgb_image)

- o3d_image_depth = o3d.geometry.Image(np.ascontiguousarray(depth_image))

- # rgbd_function --> point_cloud 将RGB图像结合深度图像转换成RGBD图像

- rgbd_image = o3d.geometry.RGBDImage.create_from_color_and_depth(o3d_image_rgb, o3d_image_depth, convert_rgb_to_intensity=False)

- # cpu占用大

- pc = o3d.geometry.PointCloud.create_from_rgbd_image(rgbd_image, intrinsic)#, extrinsic=extrinsic)ic)

- self.target_cloud.points = pc.points

- self.target_cloud.colors = pc.colors

- # 转180度方便查看

- self.target_cloud.transform(np.asarray([[1, 0, 0, 0], [0, -1, 0, 0], [0, 0, -1, 0], [0, 0, 0, 1]]))

- try:

- self.pc_queue.put_nowait(self.target_cloud)

- except queue.Full:

- pass

- except BaseException as e:

- print('callback error:', e)

- def shutdown(self, signum, frame):

- self.running = False

- rospy.loginfo('shutdown')

- def run(self):

- if self.display:

- # 创建可视化窗口

- vis = o3d.visualization.Visualizer()

- vis.create_window(window_name='point cloud', width=640, height=480, visible=1)

- try:

- while not rospy.is_shutdown():

- point_cloud = self.pc_queue.get(block=True)  # 获取队列当中的点云数据

- points = []  # 存储数据

- twist = Twist()

- if not self.haved_add:

- if self.display:

- vis.add_geometry(point_cloud)

- self.haved_add = True

- if self.haved_add:

- # 刷新

- points = np.asarray(point_cloud.points)

- if len(points) > 0:

- min_index = np.argmax(points[:, 2])

- min_point = points[min_index]

- point_cloud.colors[min_index] = [255, 255, 255]

- distance = abs(min_point[-1])

- distance_calculate = distance - self.stop_distance

- if  abs(distance_calculate) < 0.05:

- distance_calculate = 0

- # 限制前进后退速度

- self.linear_x = 0.3 if abs(10*self.x_speed*(distance_calculate) > 0.3) else 10*self.x_speed*(distance_calculate)

- twist.linear.x = self.linear_x

- y_distance = min_point[0]*5

- if abs(y_distance) < 0.01:

- y_distance = 0

- # 限制左右平移速度

- self.linear_y = 0.3 if abs(10*self.y_speed*(y_distance) > 0.3) else 10*self.y_speed*(-y_distance)

- twist.linear.y = self.linear_y

- # 发布底盘数据

- self.mecanum_pub.publish(twist)

- # 打印信息

- if twist.linear.y == 0 and twist.linear.x == 0:

- print("STOP")

- else:

- print("COMING")

- else:

- self.mecanum_pub.publish(Twist())

- else:

- self.mecanum_pub.publish(Twist())

- rospy.sleep(0.01)

- vis.update_geometry(point_cloud)

- vis.poll_events()

- vis.update_renderer()

- point_cloud.clear()

- except queue.Full:

- pass

- self.mecanum_pub.publish(Twist())

- # 销毁所有显示的几何图形

- vis.destroy_window()

- rospy.signal_shutdown('shutdown')

- if __name__ == "__main__":

- TrackObjectNode('track_object')

- 然后使用组合按键 ctrl+s 或者点击右上方的Save按钮保存退出即可。

- 输入指令，赋予这个python文件可执行的权限：

- chmod +x point_cloud_target_track.py

3.2 编写launch文件

- 在上一小节课程对应的命令行终端下，输入指令，返回上一级目录：

cd ..

- 输入指令，新建一个launch文件夹：

- cd launch

- 然后输入指令，新建一个launch文件用于本小节实验室的相关文件启动

gedit point_cloud_target_track.launch

- <?xml version="1.0"?>

- <launch>

- <!-- 相关参数初始化 -->

- <arg name="astra_camera_name"   default="astra_camera"/>

- <include  file="$(find camera_driver)/launch/depth_cam.launch">

- <arg name="astra_camera_name" value="$(arg astra_camera_name)" />

- </include>

- <!-- 底盘控制 -->

- <node pkg="driver" type="robot_controller_node.py" name="robot_controller_node" output="screen"/>

- <!-- 启动实验程序 -->

- <node pkg="rgbd_image_proc" type="point_cloud_target_track.py" name="object_tracking" output="screen">

- <param name="astra_camera_name" value="$(arg astra_camera_name)"/>

- </node>

- </launch>

- 编写好之后，使用组合按键ctrl+s或者点击右上方的Save按钮保存退出。

4.效果实现

编写好程序之后，就可以执行程序之后，机器人会显示深度相机点云可视化的界面，机器人会识别且跟随靠近机器人正前方物体，和物体保持0.35m的距离

Tip：把机器人放置在平地之后，再执行指令，让机器人有个安全的运动空间。

- 可以在原有的命令行终端里面输入指令，启动本次实验的功能：

- roslaunch rgbd_image_proc point_cloud_target_track.launch

- 机器人在跟随的运动过程中，命令行终端会不断打印COMING的，表示当前机器人的正在运动。

- 当机器人停止下来，命令行终端则会出现 STOP 的提示信息，说明此时机器人已经停止运动。

- 回到命令行终端使用组合按键ctrl+c就可以退出程序。